Design Specification of VVC RDO Resi Buffer Module for MTT Feature

# 1. 引言

## 1.1 编写目的

描述支持MTT feature的缓存原始像素和预测像素模块的设计方案和对外接口，主要用于视频转码芯片开发、系统集成人员的开发，以及为验证人员提供仿真验证所需的接口说明。

## 1.2 缩写术语

| 缩写 | 意义 |
| --- | --- |
| intra | 帧内 |
| inter | 帧间 |
| lu/luma | luminance，亮度分量 |
| ch/chroma | chromaticity，色度分量 |
| mv | Motion vector，运动矢量 |
| orig | original，原始 |
| pred | predicted，预测 |
| qt | Quadtree 四叉树 |
| bt | Binary tree |
| tt | Ternary tree |
| resi | residual，残差 |
| ppc | Pix per clock，每个clk处理的pix数量 |
| rdoq | Rate-Distortion Optimized Quantization，率失真优化量化 |
| ssd | Sum of Squared Difference，平方误差和 |
| cu | Coding unit，编码单元 |
| ctu | Coding Tree Unit，编码树单元 |
| tu | Transform Unit，变换单元 |

# 2. 特性与规格

Resi buf内部主要完成orig和pred数据的存储转发，其中Orig数据主要用于：

生成残差resd数据供rdo workflow模块进行变换运算

用于rdo workflow模块计算dcost

用于sao的计算

对于intra orig buf，在原先支持4x4，8x8，16x16，32x32的数据顺序输出的基础上，增加4x8，4x16，8x2，8x4，8x16，8x32，16x4，16x8，16x32，32x8，32x16块数据的存储转发

对于inter orig buf，在原先支持cu8，cu16，cu32和cu64的数据顺序输出的基础上，增加4x8，4x16，8x2，8x4，8x16，8x32，16x4，16x8，16x32，32x8，32x16块数据的存储转发

Pred数据主要用于：

生成残差resd数据供rdo workflow模块进行变换运算

生成重建像素recon

Pred buf与orig buf需要支持的数据块类型相同

intra和inter的区别只在于intra包含cu4的情况，而inter没有

# 3. 模块整体设计

## 3.1 系统框图

方案A：1个orig buf配1个pred buf

图中灰色线表示帧级数据信息，红色线表示cu级数据信息，黄色线表示tu级数据信息；

绿色线表示输入的orig数据，蓝色线表示输入的pred数据，黑色线表示输出的resi数据，棕色线表示输出给ssd计算的orig和pred数据，紫色线表示输出给sao的orig数据。

模块的瓶颈在于orig buf中对orig mem的多路数据同时访存。对于方案A，最多可接受2路workflow向orig mem同时发送podata_req的请求。原因是：podata_lu64_req和podata_lu32_req每次需要消耗8pix，orig mem每次能够吐出16pix，因此正好可以在2clk内响应完毕这两个请求。

如果处理tu32的ppc=4，那么就可以接受4路workflow向orig mem同时发送podata_req的请求。支持podata_lu64_req，podata_lu32_req，podata_lu16_req，podata_lu8_req，可以采用64x64的sram+8x8的reg来实现orig mem

方案B：1个orig buf配2个pred buf（intra+inter）

由方案A中的分析可知，在tu32的ppc=8时，存在intra_podata_lu64_req，intra_podata_lu32_req，inter_podata_lu64_req，inter_podata_lu32_req共4路orig mem的请求，且每个请求需要消耗8pix，orig mem每次只能够吐出16pix的数据，因此无法同时完成4路数据的请求。

但是如果处理tu32的ppc=4，那么就可以支持2路workflow向orig mem同时发送podata_req的请求。

根据项目实际需要选择方案A

## 3.2 系统时序

下面文件中给出了系统的时序图：

system timing.xlsx

根据时序图可知，bt和tt完成一个cu所需的时间如下（未考虑rdoq）：

cu4：40 clk per 4*cu4

cu8: 192 clk per cu8 bt

cu16：753 clk per cu16 bt，1315 clk per cu16 tt（时序要求小于1280 clk）

cu32: 2207 clk per cu32 bt，4006 clk per cu32 tt

cu64: 6552 clk per cu64 bt，11735 clk per cu64 tt

## 3.3 系统接口

| 参数 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| IS_INTRA | 0/1 | 0:inter模式 1:intra模式 |
| CU_INFO_WID | 17 | cu info信号位宽 |
| PIX_WID | 10 | 像素数据位宽 |
| RESI_WID | 11 | 残差数据位宽 |
| CANDI_NUM_WID | 2 | 候选项数量位宽 |
| BUF_ADDR_WID_LU | 8 | lu数据buf的地址位宽 |
| BUF_ADDR_WID_CH | 7 | ch数据buf的地址位宽 |
| NUM_LU | 4 | 1clk处理的lu像素点个数 |
| NUM_CH | 4 | 1clk处理的ch像素点个数 |
| NUM_LU4 | 16 | 1clk处理的lu cu4像素点个数 |
| NUM_LU32 | 8 | 1clk处理的lu cu32/64像素点个数 |

信号表如下：

| 信号名 | I/O | 位宽(bit) | 信号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | I | 1 |  |
| arst_n | I | 1 | 异步复位 |
| cu_info |  |  |  |
| cu_info_lu | I | CU_INFO_WID | cu_info[1:0] cu_size： 2’d0:cu8 2‘d1:cu16 2’d2:cu32 2‘d3:cu64 cu_info[2] tu32_1cdt_en： 0:表示是cu64的第1～3个tu32，使用默认的cdt数量 1:表示是cu64的第0个tu32，cdt数量设置为1 cu_info[3] cu_mtt_depth： 0:关闭mtt 1:打开mtt cu_info[4] cu_mtt_type： 0:bt 1:tt cu_info[5] cu_mtt_split_type： 0:hor 1:ver cu_info[7:6] cu_mtt_idx： 0:bt hor时表示上半侧区域，bt ver时表示左半侧区域，tt hor时表示上侧区域，tt ver表示左侧区域 1:bt hor时表示下半侧区域，bt ver时表示右半侧区域，tt hor时表示中间区域，tt ver表示中间区域 2:tt hor时表示下侧区域，tt ver表示右侧区域 cu_info[10:8] cu_ver_idx： 当前cu的起始x坐标在ctu内部的偏移量，blk8对齐 cu_info[13:11] cu_hor_idx： 当前cu的起始y坐标在ctu内部的偏移量，blk8对齐 cu_info[15:14] cu_split_depth： 2cu_size*2cu_split_depth*8表示当前ctu内最大的cu size cu_info[16] cu4_en： 使用pred mode vld信号用于区分cu4和cu8 |
| cu_info_lu_vld | I | 1 |  |
| cu_info_lu_rdy | O | 1 |  |
| cu_info_ch | I | CU_INFO_WID | 同cu_info_lu，区别在于 cu_info[10:8] cu_ver_idx： 当前cu的起始x坐标在ctu内部的偏移量，blk4对齐 cu_info[13:11] cu_hor_idx： 当前cu的起始y坐标在ctu内部的偏移量，blk4对齐 |
| cu_info_ch_vld | I | 1 |  |
| cu_info_ch_rdy | O | 1 |  |
| candi_num |  |  |  |
| cdt_no_l4 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu4时luma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_l8 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu8时luma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_l16 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu16时luma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_l32 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu32时luma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_l64 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu64时luma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_c2 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu4时chroma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_c4 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu8时chroma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_c8 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu16时chroma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_c16 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu32时chroma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_c32 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu64时chroma可能存在的候选项个数 |
| orig data input |  |  |  |
| orig_in_luma | I | PIX_WID*4*4 | luma原始像素，blk4，z-scan顺序载入 |
| orig_in_luma_rdy | O | 1 |  |
| orig_in_luma_vld | I | 1 |  |
| orig_in_chroma | I | PIX_WID*4*4 | chroma原始像素，blk4，z-scan顺序载入 blk4级cb cr交织 |
| orig_in_chroma_rdy | O | 1 |  |
| orig_in_chroma_vld | I | 1 |  |
| pred data input |  |  |  |
| pred_in_luma_cu4 | I | PIX_WID*4*4 | luma cu4预测像素 每次输入一个完整的blk4 |
| pred_in_luma_cu4_rdy | O | 1 |  |
| pred_in_luma_cu4_vld | I | 1 |  |
| pred_in_luma_cu8 | I | PIX_WID*4 | luma cu8预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入4pix，blk4内部4pix由上到下 |
| pred_in_luma_cu8_rdy | O | 1 |  |
| pred_in_luma_cu8_vld | I | 1 |  |
| pred_in_luma_cu16 | I | PIX_WID*4 | luma cu16预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入4pix，blk4内部4pix由上到下 |
| pred_in_luma_cu16_rdy | O | 1 |  |
| pred_in_luma_cu16_vld | I | 1 |  |
| pred_in_luma_cu32 | I | PIX_WID*8 | luma cu32预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入8pix，blk4内部4pix由上到下 |
| pred_in_luma_cu32_rdy | O | 1 |  |
| pred_in_luma_cu32_vld | I | 1 |  |
| pred_in_luma_cu64 | I | PIX_WID*8 | luma cu64预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入8pix，blk4内部4pix由上到下 |
| pred_in_luma_cu64_rdy | O | 1 |  |
| pred_in_luma_cu64_vld | I | 1 |  |
| pred_in_chroma_cu4 | I | PIX_WID*4 | chroma cu4预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入4pix，blk4内部4pix由上到下 intra是载入一个cu的cb后再载入cr inter是blk4级别的cb和cr交织 |
| pred_in_chroma_cu4_rdy | O | 1 |  |
| pred_in_chroma_cu4_vld | I | 1 |  |
| pred_in_chroma_cu8 | I | PIX_WID*4 | chroma cu8预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入4pix，blk4内部4pix由上到下 intra是载入一个cu的cb后再载入cr inter是blk4级别的cb和cr交织 |
| pred_in_chroma_cu8_rdy | O | 1 |  |
| pred_in_chroma_cu8_vld | I | 1 |  |
| pred_in_chroma_cu16 | I | PIX_WID*4 | chroma cu16预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入4pix，blk4内部4pix由上到下 intra是载入一个cu的cb后再载入cr inter是blk4级别的cb和cr交织 |
| pred_in_chroma_cu16_rdy | O | 1 |  |
| pred_in_chroma_cu16_vld | I | 1 |  |
| pred_in_chroma_cu32 | I | PIX_WID*4 | chroma cu32预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入4pix，blk4内部4pix由上到下 intra是载入一个cu的cb后再载入cr inter是blk4级别的cb和cr交织 |
| pred_in_chroma_cu32_rdy | O | 1 |  |
| pred_in_chroma_cu32_vld | I | 1 |  |
| pred_in_chroma_cu64 | I | PIX_WID*8 | chroma cu64预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入4pix，blk4内部4pix由上到下 intra是载入一个cu的cb后再载入cr inter是blk4级别的cb和cr交织 |
| pred_in_chroma_cu64_rdy | O | 1 |  |
| pred_in_chroma_cu64_vld | I | 1 |  |
| Sram interface |  |  |  |
| orig_sram_lu_mem0_rdata | I | PIXEL_WIDTH*4 | Orig sram lu mem0读数据 |
| orig_sram_lu_mem0_wdata | O | PIXEL_WIDTH*4 | Orig sram lu mem0写数据 |
| orig_sram_lu_mem0_we | O | 1 | Orig sram lu mem0写使能 |
| orig_sram_lu_mem0_addr | O | BUF_ADDR_WID_LU | Orig sram lu mem0地址 |
| …… |  |  |  |
| orig_sram_lu_mem3_rdata | I | PIXEL_WIDTH*4 | Orig sram lu mem3读数据 |
| orig_sram_lu_mem3_wdata | O | PIXEL_WIDTH*4 | Orig sram lu mem3写数据 |
| orig_sram_lu_mem3_we | O | 1 | Orig sram lu mem3写使能 |
| orig_sram_lu_mem3_addr | O | BUF_ADDR_WID_LU | Orig sram lu mem3地址 |
| orig_sram_ch_mem0_rdata | I | PIXEL_WIDTH*4 | Orig sram ch mem0读数据 |
| orig_sram_ch_mem0_wdata | O | PIXEL_WIDTH*4 | Orig sram ch mem0写数据 |
| orig_sram_ch_mem0_we | O | 1 | Orig sram ch mem0写使能 |
| orig_sram_ch_mem0_addr | O | BUF_ADDR_WID_CH | Orig sram ch mem0地址 |
| …… |  |  |  |
| orig_sram_ch_mem3_rdata | I | PIXEL_WIDTH*4 | Orig sram ch mem3读数据 |
| orig_sram_ch_mem3_wdata | O | PIXEL_WIDTH*4 | Orig sram ch mem3写数据 |
| orig_sram_ch_mem3_we | O | 1 | Orig sram ch mem3写使能 |
| orig_sram_ch_mem3_addr | O | BUF_ADDR_WID_CH | Orig sram ch mem3地址 |
| resi data output |  |  |  |
| resi_to_l4 | O | RESD_WID*16 | tu4 luma残差数据 1 clk输出全部的blk4x4像素 |
| resi_to_l4_vld | O | 1 |  |
| resi_to_l4_rdy | I | 1 |  |
| resi_to_l8 | O | RESD_WID*8 | tu8 luma残差数据 1 clk输出blk8x8的一行像素 |
| resi_to_l8_vld | O | 1 |  |
| resi_to_l8_rdy | I | 1 |  |
| resi_to_l16 | O | RESD_WID*16 | tu16 luma残差数据 1 clk输出blk16x16的一行像素 |
| resi_to_l16_vld | O | 1 |  |
| resi_to_l16_rdy | I | 1 |  |
| resi_to_l32 | O | RESD_WID*32 | tu32 luma残差对应的luma orig数据 1 clk输出blk32x32的一行像素 |
| resi_to_l32_vld | O | 1 |  |
| resi_to_l32_rdy | I | 1 |  |
| resi_to_l64 | O | RESD_WID*32 | tu64 luma残差数据 tu64按照4x32x32，z-scan顺序计算 1 clk输出blk32x32的一行像素 |
| resi_to_l64_vld | O | 1 |  |
| resi_to_l64_rdy | I | 1 |  |
| resi_to_c2 | O | RESD_WID*4 | tu4 chroma残差数据 1 clk输出blk4x4的一行像素 |
| resi_to_c2_vld | O | 1 |  |
| resi_to_c2_rdy | I | 1 |  |
| resi_to_c4 | O | RESD_WID*4 | tu8 chroma残差数据 1 clk输出blk4x4的一行像素 |
| resi_to_c4_vld | O | 1 |  |
| resi_to_c4_rdy | I | 1 |  |
| resi_to_c8 | O | RESD_WID*8 | tu16 chroma残差数据 1 clk输出blk8x8的一行像素 |
| resi_to_c8_vld | O | 1 |  |
| resi_to_c8_rdy | I | 1 |  |
| resi_to_c16 | O | RESD_WID*16 | tu32 chroma残差数据 1 clk输出blk16x16的一行像素 |
| resi_to_c16_vld | O | 1 |  |
| resi_to_c16_rdy | I | 1 |  |
| resi_to_c32 | O | RESD_WID*16 | tu64 chroma残差数据 一个blk32x32划分为4x16x16，按照z-scan顺序处理 1 clk输出blk16x16的一行像素 |
| resi_to_c32_vld | O | 1 |  |
| resi_to_c32_rdy | I | 1 |  |
| orig and pred data read enable |  |  |  |
| podata_req_l4 | I | 1 | tu4 luma pred + orig 数据读使能信号 由luma workflow中计算dcost值的模块产生 |
| podata_req_l8 | I | 1 | tu8 luma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_l16 | I | 1 | tu16 luma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_l32 | I | 1 | tu32 luma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_l64 | I | 1 | tu64 luma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_c2 | I | 1 | tu4 chroma pred + orig 数据读使能信号 由chroma workflow中计算dcost值的模块产生 |
| podata_req_c4 | I | 1 | tu8 chroma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_c8 | I | 1 | tu16 chroma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_c16 | I | 1 | tu32 chroma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_c32 | I | 1 | tu64 chroma pred + orig 数据读使能信号 |
| orig data output for calc dcost |  |  |  |
| orig_data_l4 | O | PIX_WID*NUM_LU4 | tu4 luma orig数据 输出用于dcost计算 ppc=16(4*4) |
| orig_data_l8 | O | PIX_WID*NUM_LU | tu8 luma orig数据 输出用于dcost计算 ppc=4 |
| orig_data_l16 | O | PIX_WID*NUM_LU | tu16 luma orig数据 |
| orig_data_l32 | O | PIX_WID*NUM_LU32 | tu32 luma orig数据 ppc=8 |
| orig_data_l64 | O | PIX_WID*NUM_LU32 | tu64 luma orig数据 |
| orig_data_c2 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu4 chroma orig数据 输出用于dcost计算 ppc为4 |
| orig_data_c4 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu8 chroma orig数据 |
| orig_data_c8 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu16 chroma orig数据 |
| orig_data_c16 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu32 chroma orig数据 |
| orig_data_c32 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu64 chroma orig数据 |
| pred data output for calc dcost |  |  |  |
| pred_data_l4 | O | PIX_WID*NUM_LU4 | tu4 luma pred数据 输出用于dcost计算 ppc=16(4*4) |
| pred_data_l8 | O | PIX_WID*NUM_LU | tu8 luma pred数据 输出用于dcost计算 ppc=4 |
| pred_data_l16 | O | PIX_WID*NUM_LU | tu16 luma pred数据 |
| pred_data_l32 | O | PIX_WID*NUM_LU32 | tu32 luma pred数据 ppc=8 |
| pred_data_l64 | O | PIX_WID*NUM_LU32 | tu64 luma pred数据 |
| pred_data_c2 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu4 chroma pred数据 |
| pred_data_c4 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu8 chroma pred数据 |
| pred_data_c8 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu16 chroma pred数据 |
| pred_data_c16 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu32 chroma pred数据 |
| pred_data_c32 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu64 chroma pred数据 |
| sao interface |  |  |  |
| origin_luma_out_z | O | PIX_WID*16+2-1:0 | 输出blk4的luma orig数据，按照z-scan顺序 最高2bit为2‘d1 |
| origin_luma_out_vz | I | 1 | 类似rdy |
| origin_luma_out_lz | O | 1 | 类似vld |
| origin_chroma_out_z | O | PIX_WID*16-1:0 | 输出blk4的chroma orig数据，按照z-scan顺序 最高2bit为2‘d1 |
| origin_chroma_out_vz | I | 1 | 类似rdy |
| origin_chroma_out_lz | O | 1 | 类似vld |

# 4. 模块详细设计

## 4.1 orig buf

### 4.1.1 功能简述

为workflow送入orig数据，生成残差resd数据，供rdo workflow模块进行变换运算

为workflow送入orig数据，用于rdo workflow模块计算dcost（ssd）

为sao送入orig数据，用于sao的计算

### 4.1.2 模块接口

| 参数 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| CU_INFO_WID | 16 | cu ctrl信号位宽 |
| PIX_WID | 10 | 像素数据位宽 |
| CANDI_NUM_WID | 2 | 候选项数量位宽 |
| BUF_ADDR_WID_LU | 8 | lu数据buf的地址位宽 |
| BUF_ADDR_WID_CH | 7 | ch数据buf的地址位宽 |
| NUM_LU | 4 | 1clk处理的lu像素点个数 |
| NUM_CH | 4 | 1clk处理的ch像素点个数 |
| NUM_LU4 | 16 | 1clk处理的lu cu4像素点个数 |
| NUM_LU32 | 8 | 1clk处理的lu cu32/64像素点个数 |

信号表如下：

| 信号名 | I/O | 位宽(bit) | 信号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | I | 1 |  |
| arst_n | I | 1 | 异步复位 |
| cu ctrl info |  |  |  |
| cu_info_lu | I | CU_INFO_WID | cu_info[1:0] cu_size： 2’d0:cu8 2‘d1:cu16 2’d2:cu32 2‘d3:cu64 cu_info[2] tu32_1cdt_en： 0:表示是cu64的第1～3个tu32，使用默认的cdt数量 1:表示是cu64的第0个tu32，cdt数量设置为1 cu_info[3] cu_mtt_depth： 0:关闭mtt 1:打开mtt cu_info[4] cu_mtt_type： 0:bt 1:tt cu_info[5] cu_mtt_split_type： 0:hor 1:ver cu_info[7:6] cu_mtt_idx： 0:bt hor时表示上半侧区域，bt ver时表示左半侧区域，tt hor时表示上侧区域，tt ver表示左侧区域 1:bt hor时表示下半侧区域，bt ver时表示右半侧区域，tt hor时表示中间区域，tt ver表示中间区域 2:tt hor时表示下侧区域，tt ver表示右侧区域 cu_info[10:8] cu_ver_idx： 当前cu的起始x坐标在ctu内部的偏移量，blk8对齐 cu_info[13:11] cu_hor_idx： 当前cu的起始y坐标在ctu内部的偏移量，blk8对齐 cu_info[15:14] cu_split_depth： 2cu_size*2cu_split_depth*8表示当前ctu内最大的cu size |
| cu_info_lu_vld | I | 1 |  |
| cu_info_lu_rdy | O | 1 |  |
| cu_info_ch | I | CU_INFO_WID | 同cu_info_lu，区别在于 cu_info[10:8] cu_ver_idx： 当前cu的起始x坐标在ctu内部的偏移量，blk4对齐 cu_info[13:11] cu_hor_idx： 当前cu的起始y坐标在ctu内部的偏移量，blk4对齐 |
| cu_info_ch_vld | I | 1 |  |
| cu_info_ch_rdy | O | 1 |  |
| candi_num |  |  |  |
| cdt_no_l4 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu4时luma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_l8 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu8时luma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_l16 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu16时luma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_l32 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu32时luma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_l64 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu64时luma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_c2 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu4时chroma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_c4 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu8时chroma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_c8 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu16时chroma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_c16 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu32时chroma可能存在的候选项个数 |
| cdt_no_c32 | I | CANDI_NUM_WID | 划分为tu64时chroma可能存在的候选项个数 |
| orig data input |  |  |  |
| orig_in_luma | I | PIX_WID*4*4 | luma原始像素，blk4，z-scan顺序载入 |
| orig_in_luma_rdy | O | 1 |  |
| orig_in_luma_vld | I | 1 |  |
| orig_in_chroma | I | PIX_WID*4*4 | chroma原始像素，blk4，z-scan顺序载入 intra像素级cb cr交织 inter blk4级cb cr交织 |
| orig_in_chroma_rdy | O | 1 |  |
| orig_in_chroma_vld | I | 1 |  |
| Sram interface |  |  |  |
| orig_sram_lu_mem0_rdata | I | PIXEL_WIDTH*4 | Orig sram lu mem0读数据 |
| orig_sram_lu_mem0_wdata | O | PIXEL_WIDTH*4 | Orig sram lu mem0写数据 |
| orig_sram_lu_mem0_we | O | 1 | Orig sram lu mem0写使能 |
| orig_sram_lu_mem0_addr | O | BUF_ADDR_WID_LU | Orig sram lu mem0地址 |
| …… |  |  |  |
| orig_sram_lu_mem3_rdata | I | PIXEL_WIDTH*4 | Orig sram lu mem3读数据 |
| orig_sram_lu_mem3_wdata | O | PIXEL_WIDTH*4 | Orig sram lu mem3写数据 |
| orig_sram_lu_mem3_we | O | 1 | Orig sram lu mem3写使能 |
| orig_sram_lu_mem3_addr | O | BUF_ADDR_WID_LU | Orig sram lu mem3地址 |
| orig_sram_ch_mem0_rdata | I | PIXEL_WIDTH*4 | Orig sram ch mem0读数据 |
| orig_sram_ch_mem0_wdata | O | PIXEL_WIDTH*4 | Orig sram ch mem0写数据 |
| orig_sram_ch_mem0_we | O | 1 | Orig sram ch mem0写使能 |
| orig_sram_ch_mem0_addr | O | BUF_ADDR_WID_CH | Orig sram ch mem0地址 |
| …… |  |  |  |
| orig_sram_ch_mem3_rdata | I | PIXEL_WIDTH*4 | Orig sram ch mem3读数据 |
| orig_sram_ch_mem3_wdata | O | PIXEL_WIDTH*4 | Orig sram ch mem3写数据 |
| orig_sram_ch_mem3_we | O | 1 | Orig sram ch mem3写使能 |
| orig_sram_ch_mem3_addr | O | BUF_ADDR_WID_CH | Orig sram ch mem3地址 |
| orig data output for calc resd data |  |  |  |
| data_to_l4 | O | PIX_WID*16 | tu4残差对应的luma orig数据 1 clk输出全部的blk4x4像素 |
| data_to_l4_vld | O | 1 |  |
| data_to_l4_rdy | I | 1 |  |
| data_to_l8 | O | PIX_WID*8 | tu8残差对应的luma orig数据 1 clk输出blk8x8的一行像素 |
| data_to_l8_vld | O | 1 |  |
| data_to_l8_rdy | I | 1 |  |
| data_to_l16 | O | PIX_WID*16 | tu16残差对应的luma orig数据 1 clk输出blk16x16的一行像素 |
| data_to_l16_vld | O | 1 |  |
| data_to_l16_rdy | I | 1 |  |
| data_to_l32 | O | PIX_WID*32 | tu32残差对应的luma orig数据 1 clk输出blk32x32的一行像素 |
| data_to_l32_vld | O | 1 |  |
| data_to_l32_rdy | I | 1 |  |
| data_to_l64 | O | PIX_WID*32 | tu64残差对应的luma orig数据 tu64按照4x32x32，z-scan顺序计算 1 clk输出blk32x32的一行像素 |
| data_to_l64_vld | O | 1 |  |
| data_to_l64_rdy | I | 1 |  |
| data_to_c2 | O | PIX_WID*4 | tu4残差对应的chroma orig数据 1 clk输出blk4x4的一行像素 |
| data_to_c2_vld | O | 1 |  |
| data_to_c2_rdy | I | 1 |  |
| data_to_c4 | O | PIX_WID*4 | tu8残差对应的chroma orig数据 1 clk输出blk4x4的一行像素 |
| data_to_c4_vld | O | 1 |  |
| data_to_c4_rdy | I | 1 |  |
| data_to_c8 | O | PIX_WID*8 | tu16残差对应的chroma orig数据 1 clk输出blk8x8的一行像素 |
| data_to_c8_vld | O | 1 |  |
| data_to_c8_rdy | I | 1 |  |
| data_to_c16 | O | PIX_WID*16 | tu32残差对应的chroma orig数据 1 clk输出blk16x16的一行像素 |
| data_to_c16_vld | O | 1 |  |
| data_to_c16_rdy | I | 1 |  |
| data_to_c32 | O | PIX_WID*16 | tu64残差对应的chroma orig数据 一个blk32x32划分为4x16x16，按照z-scan顺序处理 1 clk输出blk16x16的一行像素 |
| data_to_c32_vld | O | 1 |  |
| data_to_c32_rdy | I | 1 |  |
| orig and pred data read enable |  |  |  |
| podata_req_l4 | I | 1 | tu4 luma pred + orig 数据读使能信号 由luma workflow中计算dcost值的模块产生 |
| podata_req_l8 | I | 1 | tu8 luma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_l16 | I | 1 | tu16 luma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_l32 | I | 1 | tu32 luma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_l64 | I | 1 | tu64 luma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_c2 | I | 1 | tu4 chroma pred + orig 数据读使能信号 由chroma workflow中计算dcost值的模块产生 |
| podata_req_c4 | I | 1 | tu8 chroma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_c8 | I | 1 | tu16 chroma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_c16 | I | 1 | tu32 chroma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_c32 | I | 1 | tu64 chroma pred + orig 数据读使能信号 |
| orig data output for calc dcost |  |  |  |
| orig_data_l4 | O | PIX_WID*NUM_LU4 | tu4 luma orig数据 输出用于dcost计算 ppc=16(4*4) |
| orig_data_l8 | O | PIX_WID*NUM_LU | tu8 luma orig数据 输出用于dcost计算 ppc=4 |
| orig_data_l16 | O | PIX_WID*NUM_LU | tu16 luma orig数据 |
| orig_data_l32 | O | PIX_WID*NUM_LU32 | tu32 luma orig数据 ppc=8 |
| orig_data_l64 | O | PIX_WID*NUM_LU32 | tu64 luma orig数据 |
| orig_data_c2 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu4 chroma orig数据 输出用于dcost计算 ppc为4 |
| orig_data_c4 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu8 chroma orig数据 |
| orig_data_c8 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu16 chroma orig数据 |
| orig_data_c16 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu32 chroma orig数据 |
| orig_data_c32 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu64 chroma orig数据 |
| sao interface |  |  |  |
| origin_luma_out_z | O | PIX_WID*16+2-1:0 | 输出blk4的luma orig数据，按照z-scan顺序 最高2bit为2‘d1 |
| origin_luma_out_vz | I | 1 | 类似rdy |
| origin_luma_out_lz | O | 1 | 类似vld |
| origin_chroma_out_z | O | PIX_WID*16-1:0 | 输出blk4的chroma orig数据，按照z-scan顺序 最高2bit为2‘d1 |
| origin_chroma_out_vz | I | 1 | 类似rdy |
| origin_chroma_out_lz | O | 1 | 类似vld |

### 4.1.3 模块设计

Orig buf内部框图如下图所示：

orig数据从外部载入时需要连续输入一个完整的ctu（64x64），因此使用sram将其保存。为了节省orig buf的面积，采用仲裁器对存储orig数据的sram进行时分复用的orig数据读取。

#### 4.1.3.1 Sram if模块

sram if模块使用sram去模拟reg的读写过程，优点是可以节省面积，缺点是控制逻辑复杂。以cu16的luma数据为例，sram模式下数据的读写示意图如下：

通过使用多sram的形式模拟reg的行为，可节省资源。对于recon数据的取出可按照resd的粒度逻辑先取出，然后根据不同的clk数进行idx索引即可。

考虑到如果输出recon数据时按照对称取数方式从ram中取数时，不同的划分方式以及cu size对应的取数逻辑不同，使用ram无论如何排列无法满足所有的需求。因为使用sram时，读和写入只能有一种顺序，要支持多种顺序的读写只能使用reg模式。

因此每次写入按照ram rotate模式写入，读出的时候按照残差顺序从左到右依次输出，例如cu32，先输出左侧的16pix，再输出右侧的16pix。由于recon计算时需要对称取数，因此recon数据需要乒乓操作预取buf以保证数据连续，开辟的buf大小为16*4*10bit。先读出resi数据，通过一行resi数据的重拍得到recon数据。

sram每次载入的数据量由一个ctu内第1个cu8的cu split depth决定：2cu_split_depth*82，这样就解决了非对齐情况下的数据处理问题。

#### 4.1.3.2 arbiter模块

arb模块主要用于从sram中读/写数据的请求仲裁。对于luma数据通路，workflow4/8/16的orig数据的存储转发均由1个大小为16x16x10bit的reg完成。workflow64的用于resi计算的orig数据的输出顺序转换由32x10bit的reg完成，用于ssd计算的orig数据的输出顺序转换由16x2x10bit的reg完成，2份reg空间用于乒乓操作。

luma数据通路的arbiter仲裁时序如下：

仲裁优先级从高到低依次为：

p0：wf32_podata_rd_req，wf64_podata_rd_req

p1：wf16_rd_req（小块数据优先送入处理）

p2：wf32_resi_rd_req，wf64_resi_rd_req

p3：sram_wr_req

p4：sao_rd_req

chroma数据通路与luma数据通路类似

#### 4.1.3.3 reg if模块

reg if模块主要用于处理wf4/8/16的orig数据的存储转发。orig luma数据只有一种载入顺序；而orig chroma数据存在cb和cr，存在先将cb数据全部载入完毕后再载入cr数据，和cb+cr数据交织载入两种模式。

以cu16为例，orig_in_luma数据按照blk4x4，z-scan的顺序载入，示意图如下：

以cu32为例，orig_in_chroma数据按照blk4x4，z-scan的顺序载入，cb+cr不交织时数据示意图如下：

cb+cr blk4交织时数据示意图如下。与不交织模式的区别仅在于数据缓存到chroma_reg的顺序不同。

#### 4.1.3.4 arbiter if模块

Arbiter if模块主要用于处理wf32和wf64的orig数据的读写转发，主要的核心逻辑为乒乓buf的数据存储转发，以及接口转换。resi数据接口为vld/rdy，recon数据接口比较特殊，recon必须在req拉高时在当拍得到正确的orig和pred数据，否则ssd计算将会出错。arb if模块需要将这2种接口转化成req/ack接口。

## 4.2 pred buf

### 4.2.1 功能简述

为workflow送入pred数据，生成残差resd数据，供rdo workflow模块进行变换运算

为workflow送入pred数据，用于rdo workflow模块计算dcost（ssd）

### 4.2.2 模块接口

| 参数 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| IS_INTRA | 0 | 0:inter模式 1:intra模式 |
| PIX_WID | 10 | 像素数据位宽 |
| CU_CTRL_WID | 8 | cu ctrl信号位宽 |
| NUM_LU | 4 | 1clk处理的lu像素点个数 |
| NUM_CH | 4 | 1clk处理的ch像素点个数 |
| NUM_LU4 | 16 | 1clk处理的lu cu4像素点个数 |
| NUM_LU32 | 8 | 1clk处理的lu cu32/64像素点个数 |

信号表如下：

| 信号名 | I/O | 位宽(bit) | 信号说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | I | 1 |  |
| arst_n | I | 1 | 异步复位 |
| cu ctrl info |  |  |  |
| cu_ctrl_lu | I | CU_CTRL_WID | cu_ctrl[1:0] cu size： 2’d0:cu8 2‘d1:cu16 2’d2:cu32 2‘d3:cu64 cu_info[2] cu_mtt_depth: 0:不开启mtt 1:开启mtt cu_info[3] cu_mtt_type: 0:bt 1:tt cu_info[4] cu_mtt_split_type: 0:hor 1:ver cu_info[6:5] cu_mtt_idx: hor_bt：0:上方块，1:下方块 ver_bt：0:左侧块，1:右侧块 hot_tt：0:上方块，1:中间块，2:下方块 ver_tt：0:左侧块，1:中间块，2:下方块 cu_info[7] cu4_en: cu_size=0时，cu4_en=0表示当前cu ctrl对应cu8数据，应从cu8数据通道读数；cu4_en=1表示当前cu ctrl对应cu4数据，应从cu4数据通道读数 该信号由pred mode vld信号驱动 |
| cu_ctrl_lu_vld | I | 1 |  |
| cu_ctrl_lu_rdy | O | 1 |  |
| cu_ctrl_ch | I | CU_CTRL_WID | 与lu相同 |
| cu_ctrl_ch_vld | I | 1 |  |
| cu_ctrl_ch_rdy | O | 1 |  |
| pred data input |  |  |  |
| fifo_in_luma_cu4 | I | PIX_WID*4*4 | luma cu4预测像素 每次输入一个完整的blk4 |
| fifo_in_luma_cu4_rdy | O | 1 |  |
| fifo_in_luma_cu4_vld | I | 1 |  |
| fifo_in_luma_cu8 | I | PIX_WID*4 | luma cu8预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入4pix，blk4内部4pix由上到下 |
| fifo_in_luma_cu8_rdy | O | 1 |  |
| fifo_in_luma_cu8_vld | I | 1 |  |
| fifo_in_luma_cu16 | I | PIX_WID*4 | luma cu16预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入4pix，blk4内部4pix由上到下 |
| fifo_in_luma_cu16_rdy | O | 1 |  |
| fifo_in_luma_cu16_vld | I | 1 |  |
| fifo_in_luma_cu32 | I | PIX_WID*4 | luma cu32预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入4pix，blk4内部4pix由上到下 |
| fifo_in_luma_cu32_rdy | O | 1 |  |
| fifo_in_luma_cu32_vld | I | 1 |  |
| fifo_in_luma_cu64 | I | PIX_WID*4 | luma cu64预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入4pix，blk4内部4pix由上到下 |
| fifo_in_luma_cu64_rdy | O | 1 |  |
| fifo_in_luma_cu64_vld | I | 1 |  |
| fifo_in_chroma_cu4 | I | PIX_WID*4 | chroma cu4预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入4pix，blk4内部4pix由上到下 |
| fifo_in_chroma_cu4_rdy | O | 1 |  |
| fifo_in_chroma_cu4_vld | I | 1 |  |
| fifo_in_chroma_cu8 | I | PIX_WID*4 | chroma cu8预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入4pix，blk4内部4pix由上到下 |
| fifo_in_chroma_cu8_rdy | O | 1 |  |
| fifo_in_chroma_cu8_vld | I | 1 |  |
| fifo_in_chroma_cu16 | I | PIX_WID*4 | chroma cu16预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入4pix，blk4内部4pix由上到下 |
| fifo_in_chroma_cu16_rdy | O | 1 |  |
| fifo_in_chroma_cu16_vld | I | 1 |  |
| fifo_in_chroma_cu32 | I | PIX_WID*4 | chroma cu32预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入4pix，blk4内部4pix由上到下 |
| fifo_in_chroma_cu32_rdy | O | 1 |  |
| fifo_in_chroma_cu32_vld | I | 1 |  |
| fifo_in_chroma_cu64 | I | PIX_WID*4 | chroma cu64预测像素 blk4 z-scan顺序载入 每次输入4pix，blk4内部4pix由上到下 |
| fifo_in_chroma_cu64_rdy | O | 1 |  |
| fifo_in_chroma_cu64_vld | I | 1 |  |
| orig data output for calc resd data |  |  |  |
| data_to_l4 | O | PIX_WID*16 | tu4残差对应的luma pred数据 1 clk输出全部的blk4x4像素 |
| data_to_l4_vld | O | 1 |  |
| data_to_l4_rdy | I | 1 |  |
| data_to_l8 | O | PIX_WID*8 | tu8残差对应的luma pred数据 1 clk输出blk8x8的一行像素 |
| data_to_l8_vld | O | 1 |  |
| data_to_l8_rdy | I | 1 |  |
| data_to_l16 | O | PIX_WID*16 | tu16残差对应的luma pred数据 1 clk输出blk16x16的一行像素 |
| data_to_l16_vld | O | 1 |  |
| data_to_l16_rdy | I | 1 |  |
| data_to_l32 | O | PIX_WID*32 | tu32残差对应的luma pred数据 1 clk输出blk32x32的一行像素 |
| data_to_l32_vld | O | 1 |  |
| data_to_l32_rdy | I | 1 |  |
| data_to_l64 | O | PIX_WID*32 | tu64残差对应的luma pred数据 tu64按照4x32x32划分，z-scan顺序计算 1 clk输出blk32x32的一行像素 |
| data_to_l64_vld | O | 1 |  |
| data_to_l64_rdy | I | 1 |  |
| data_to_c2 | O | PIX_WID*4 | tu4残差对应的chroma pred数据 1 clk输出全部的blk2x2像素 一组luma orig数据对应2组chroma orig(cb+cr) |
| data_to_c2_vld | O | 1 |  |
| data_to_c2_rdy | I | 1 |  |
| data_to_c4 | O | PIX_WID*4 | tu8残差对应的chroma pred数据 1 clk输出blk4x4的一行像素 |
| data_to_c4_vld | O | 1 |  |
| data_to_c4_rdy | I | 1 |  |
| data_to_c8 | O | PIX_WID*8 | tu16残差对应的chroma pred数据 1 clk输出blk8x8的一行像素 |
| data_to_c8_vld | O | 1 |  |
| data_to_c8_rdy | I | 1 |  |
| data_to_c16 | O | PIX_WID*16 | tu32残差对应的chroma pred数据 1 clk输出blk16x16的一行像素 |
| data_to_c16_vld | O | 1 |  |
| data_to_c16_rdy | I | 1 |  |
| data_to_c32 | O | PIX_WID*16 | tu64残差对应的chroma pred数据 一个blk32x32划分为4x16x16处理，按照z-scan顺序处理 1 clk输出blk16x16的一行像素 |
| data_to_c32_vld | O | 1 |  |
| data_to_c32_rdy | I | 1 |  |
| orig and pred data read enable |  |  |  |
| podata_req_l4 | I | 1 | tu4 luma pred + orig 数据读使能信号 由luma workflow中计算dcost值的模块产生 |
| podata_req_l8 | I | 1 | tu8 luma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_l16 | I | 1 | tu16 luma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_l32 | I | 1 | tu32 luma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_l64 | I | 1 | tu64 luma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_c2 | I | 1 | tu4 chroma pred + orig 数据读使能信号 由chroma workflow中计算dcost值的模块产生 |
| podata_req_c4 | I | 1 | tu8 chroma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_c8 | I | 1 | tu16 chroma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_c16 | I | 1 | tu32 chroma pred + orig 数据读使能信号 |
| podata_req_c32 | I | 1 | tu64 chroma pred + orig 数据读使能信号 |
| orig data output for calc dcost |  |  |  |
| pred_data_l4 | O | PIX_WID*NUM_LU4 | tu4 luma pred数据 输出用于dcost计算 ppc为16(4*4) |
| pred_data_l8 | O | PIX_WID*NUM_LU | tu8 luma pred数据 输出用于dcost计算 ppc为4 |
| pred_data_l16 | O | PIX_WID*NUM_LU | tu16 luma pred数据 |
| pred_data_l32 | O | PIX_WID*NUM_LU | tu32 luma pred数据 |
| pred_data_l64 | O | PIX_WID*NUM_LU | tu64 luma pred数据 |
| pred_data_c2 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu4 chroma pred数据 |
| pred_data_c4 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu8 chroma pred数据 |
| pred_data_c8 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu16 chroma pred数据 |
| pred_data_c16 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu32 chroma pred数据 |
| pred_data_c32 | O | PIX_WID*NUM_CH | tu64 chroma pred数据 |

### 4.2.3 模块设计

pred buf内部框图如下图所示：

Pred buf内部对各个flow通路单独设置缓存buf以存储pred数据。使用fifo兜住转换好顺序的pred的数据，待idct计算完毕后从fifo中读出pred值以计算recon。

Pred buf内部逻辑较为简单，主要从外部接收pred数据后对数据进行存储转发即可，无需考虑数据复用。

# 5. 总结

## 5.1 资源统计

下表按照5nm工艺进行估算：

| Mem size | Mem type | Mem num | Mem Area | comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16*16*10 | reg | 1 | 435.2 | Orig luma trans buf for workflow4/8/16 |
| 32*2*10 | reg | 2 | 217.6 | Orig luma trans buf for workflow64 |
| 16*2*10 | reg | 2 | 108.8 | Orig luma trans buf for workflow32 |
| 256*40 | sram | 4 | 2462.4 | Orig luma buf |
| 16*2*10 | reg | 4 | 217.6 | Orig chroma trans buf for workflow64/32 |
| 8*8*2*10 | reg | 1 | 217.6 | Orig chroma trans buf for workflow4/8/16/32 |
| 128*40 | sram | 4 | 1756.0 | Orig chroma buf |
| 2*160 | reg | 1 | 54.4 | fifo_l4 |
| 8*8*10 | reg | 1 | 108.8 | resi trans l8 |
| 64*40 | sram | 1 | 345.8 | fifo_l8 |
| 16*16*10 | reg | 1 | 435.2 | resi trans l16 |
| 256*40 | sram | 1 | 615.6 | fifo_l16 |
| 32*32*10 | reg | 2 | 3481.6 | resi trans l32/64 |
| 512*80 | sram | 2 | 3234.6 | fifo_l32/64 |
| 4*4*10*2 | reg | 2 | 108.8 | Resi trans c2/c4 |
| 16x40 | reg | 2 | 217.6 | fifo_c2/c4 |
| 8*8*10*2 | reg | 1 | 217.6 | Resi trans c8 |
| 64*40 | sram | 1 | 345.8 | fifo_c8 |
| 16*16*10*2 | reg | 2 | 1740.8 | resi trans c16/c32 |
| 256*40 | sram | 2 | 1231.2 | fifo_c16/c32 |
|  |  |  | 17553 um2 | TOTAL |

# 6. 文档更新记录

| 日期 | 版本 | 作者 | 更新说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.2.26 | V0.1 | 邹正庭 | 新建文档 |
| 2025.3.6 | V0.5 | 邹正庭 | 评审后根据意见修改orig buf ctrl logic，merge orig pred buf to resi buf |
| 2025.6.23 | V1.0 | 邹正庭 | rtl完成后同步修改文档 |